| ### Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH 1907/2006/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ημερομηνία έκδοσης: 18-11-2011 | Αναθεώρηση: 03 |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ |  |  |
| 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος |  |  |
| Όνομα: Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος που περιέχουν μεταλλικά άλατα. Εμπορική ονομασία: ISODELSA T.A. AZULI ΔΙΣΚΙΑ T.A. 200 g. PISIPUR ΔΙΣΚΙΑ T.A. 200 g. TCCA Δισκια 200 TA Αριθμό καταχώρισης του REACH: Δεν ισχύει (βιοκτόνο). Αριθμός κοινοποίησης (Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος): 02-2119679961-22-0000. |  |  |
| 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις |  |  |
| Προσδιορισμένες χρήσεις: Απολυμαντικό, αλγοκτόνο και κροκιδωτικού για τις πισίνες. Δεν συνιστώνται χρήσεις σε: Κανένας, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας τηρούνται. |  |  |
| 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας |  |  |
| Κατασκευαστή, του εισαγωγέα ή του διανομέα: Παραγωγός. Όνομα: ERCROS S.A. Πλήρης διεύθυνση: Avda. Diagonal 595, 08014 Barcelona - Spain Τηλέφωνο: +34 934 393 009 Fax: +34 934 308 073 E-mail διεύθυνση του αρμόδιου προσώπου που είναι υπεύθυνο για: Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας: dcunill@ercros.es |  |  |
| 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης |  |  |
| Μονάδα μεταποίησης: Sabiñánigo: Tel: +34 974 48 06 00 Fax: +34 974 49 80 06 |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ |  |  |
| 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος |  |  |
| Κατάταξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1272/2008 σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση: Οξειδωτικό στερεό, Κατηγορία 2, H272. Οξεία τοξικότητα (Από του στόματος), Κατηγορία 4,H302. Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1, H318. Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3, H335. Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, Οξύς κίνδυνος κατηγορίας 1, H400. Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, Χρόνιος κίνδυνος κατηγορίας 1, H410. |  |  |
| 2.2. Στοιχεία ετικέτα |  |  |
| ΚΊΝΔΥΝΟΣ Φράσεις κινδύνου: H272: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό. H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH031: Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. Οδηγίες ασφάλειας: P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P221: Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα. P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε μεγάλες ποσότητες νερού για να κατασβήσετε. P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε ροσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σε ένα εξουσιοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων. |  |  |
| 2.3. Άλλοι κίνδυνοι |  |  |
| ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Μπορεί να αντιδράσει με άλλα προϊόντα, απελευθερώνοντας χλώριο (τοξικό αέριο). Η επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Υψηλή θερμοκρασία για να αποσυντεθούν, παράγει τοξικά αέρια. |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ |  |  |
| 3.1. Πληροφορίες σχετικές με το μίγμα Εμπορική ονομασία: ISODELSA T.A. AZULI ΔΙΣΚΙΑ T.A. 200 g. PISIPUR ΔΙΣΚΙΑ T.A. 200 g. TCCA Δισκια 200 TA Νο. Καταλόγου; Αριθμός CAS; Αριθμός EC; Όνομα; Συγκέντρωση; Κατάταξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1272/2008; Ειδικά όρια/M παράγοντας συγκέντρωσης; Αριθμό καταχώρισης του REACH. 613-031-00-5; 87-90-1; 201-782-8; Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (συμκλοσένιο); 89-95%; Οξειδ. Στερ. 2, H272. Οξεία Τοξ. 4, H302. Οφθαλμ. Ερεθ. 2, H319. STOT SE. 3, H335. Υδάτ. Περ. Οξεία Τοξ. 1, H400. Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 1, H410.; -; Δεν ισχύει.. -; 17927-65-0; 233-135-0; Θειικό αργίλιο; 4-6%; Οφθαλμ. Βλάβη 1, H318. Διαβρ. Μετάλ. 1, H290.; -; -. 005-007-00-2; 10043-35-3; 233-139-2; Βορικό οξύ; 1-4%; Αναπαραγ. 1B, H360FD; Αναπαραγ. 1B; H360FD: C ≥ 5,5 %; 01-2119486683-25-XXXX. |
| ##### ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ |  |  |
| 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών |  |  |
| 4.1.1. Γενικές πληροφορίες: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό). 4.1.2. Μετά την εισπνοή: Βγάλτε τον τραυματία στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή συγκοπή αναπνοής χρήση τεχνητής αναπνοής. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 4.1.3. Mετά την επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό Αλλαγή μολυσμένης ενδυμασίας. Σε ερεθισμούς του δέρματος επισκεφτείτε έναν γιατρό. 4.1.4. Mετά την επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως κάτω από νερό και με ανοιχτό βλέφαρο για 10 με 15 λεπτά. Στη συνέχεια επισκεφτείτε εναν οφθαλμίατρο. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 4.1.5. Μετά την κατάπωση: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό/γάλα. Ποτέ χορήγηση δια του στόματος σε άτομα τα οποία έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή σε συσπάσεις. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Αναζητείστε ιατρική συμβουλή. 4.1.6. Αυτοπροστασία του εθελοντή για την παροχή πρώτων βοηθειών: Χρήση ανεξάρτητης εισπνευστικής προστασίας και προστατευτικής ενδυμασίας ανθεκτική σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια. |  |  |
| 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες |  |  |
| ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Πονόλαιμος, βηχας, ναυτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ερύθημα (κοκκίνισμα), με ισχυρή αίσθηση τσιμπήματος, και τις πιθανές πληγές ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό και δακρύρροια, με διαταραχές της όρασης. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Κολικός εντέρου, ναυτία και γενική αδυναμία. |  |  |
| 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας |  |  |
| Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ |  |  |
| 5.1. Πυροσβεστικά μέσα |  |  |
| Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά: Υπερβολική ποσότητα νερού Σε μικρές πυρκαγιές: Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Ακατάλληλα πυροσβεστικά υλικά λόγω ασφάλειας: άλατα αμμωνίας βασίζεται σε σκόνη και τα αλογονωμένα μέσα πυρόσβεσης. |  |  |
| 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα |  |  |
| Το προϊόν είναι: Μη εύφλεκτο, αλλά η επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Είναι αποσυντίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, την παραγωγή τοξικών αερίων. Σβήνουμε με άφθονο νερό, καθώς μικρές ποσότητες μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Εάν είναι εφικτό χωρίς να κινδυνεύσετε απομακρύνετε τα άθικτα δοχεία από την περιοχή κινδύνου. |  |  |
| 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες |  |  |
| Χρήση ανεξάρτητης εισπνευστικής προστασίας και προστατευτικής ενδυμασίας ανθεκτική σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια. |  |  |
| 5.4. Άλλες πληροφορίες |  |  |
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ |  |  |
| 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης |  |  |
| Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία. |  |  |
| 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις |  |  |
| Αποφύγετε την απόρριψη στα υπόγεια ύδατα, στα ανοιχτά ύδατα και στο αποχετευτικό σύστημα. Σε περίπτωση δημιουργίας αερίων ή εισροή στα απόνερα ή το αποχετευτικό σύστημα ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. |  |  |
| 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό |  |  |
| Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Μαζέψτε δια χειρός και φυλάξτε τα απορρίμματα για διάθεση σε κατάλληλα δοχεία. Οι μή μολυσμένες συσκευασίες πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται σύμφωνα με το υλικό κατασκευής τους. Προϊόν μολυνθεί με σκόνη πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο αρχικό δοχείο ή σε ένα τελείως καθαρό δοχείο και με μια πλαστική σακούλα μέσα. Εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία. Προϊόν μολυσμένο με νερό ή χημικά προϊόντα: Δεν μπορεί να μεταφερθεί. Αραιώστε με άφθονο νερό. Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών. |  |  |
| 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα |  |  |
| Βλέπε κεφάλαιο 8 του φύλλου ασφαλείας γενικά μέτρα προστασίας και υγειηνής |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ |  |  |
| 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό |  |  |
| Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. Κρατήστε μακρυά από: Εύφλεκτο υλικό, Οξειδωτική (ές) ουσία και οξέα. ∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο. Διατηρείτε τα δοχεία καλά σήμανση. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Τήρηση επαρκούς αερισμού Με ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης Κρατήστε μακρυά από: Άλλα προϊόντα |  |  |
| 7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων |  |  |
| Κατάλληλο υλικό για Δοχείο: Πλαστική ύλη. Ακατάλληλο υλικό: Ξύλο, καουτσουκ, μεταλλο. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε μακριά από πηγές ανάφλεξης και πυρακτομένες εστίες. Διατηρείται/Φυλάσσεται μακριά από καύσιμα υλικά. Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο Μν ξεπερνάται τους 50 °Cβαθμούς Οδηγία 96/82/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες |  |  |
| 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις |  |  |
| Καμμία ανάμιξη με: Χημικά επεξεργασίας νερού. Ισχυρή αντίδραση με: Χημικά επεξεργασίας νερού. |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |  |  |
| 8.1. Παράμετροι ελέγχου |  |  |
| Χλώριο: Ονομασία ουσίας:; Οριακές τιμές έκθεσης. 8 h; Βραχυπρόθεσμα. ppm; mg/cm³; ppm; mg/cm³. Χλώριο (EU); -; -; 0,5; 1,5. |
| 8.2. Έλεγχοι έκθεσης |  |  |
| 8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι |  |  |
| Σε δημιουργία σκόνης. Φροντίστε για πρόσθετο εξαερισμό σε σημεία, όπου εμφανίζονται εκπομπές. Τηρήστε τις οριακές τιμές σκόνης. |  |  |
| 8.2.2. Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός |  |  |
| Προστασία του αναπνευστικού συστήματος: Σε δημιουργία σκόνης: Φοράτε προστατευτική μάσκα (EN 136) τύπο του φίλτρου για χλώριο B2 και σκόνη P2 ή P3 (EN 141). Προστασία χεριών: Φοράτε κατάλληλα γάντια σύμφωνα με ΕΝ374. Προστασία οφθαλμών: Φοράτε γυαλιά προστασίας με πλαϊνη προστασίας σύμφωνα με ΕΝ 166. Σωματική προστασία: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία (EPI), Κατηγορία III (EN 340). |  |  |
| 8.2.3. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης |  |  |
| Αποφύγετε την απόρριψη στα υπόγεια ύδατα, στα ανοιχτά ύδατα και στο αποχετευτικό σύστημα. |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ |  |  |
| 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες |  |  |
| Εμφάνιση (φυσική κατάσταση και χρώμα): | Στερεός: Ταμπλέτες. |  |
| Οσμή: | Ελαφρά οσμή χλωρίου. |  |
| Όριο οσμής: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |
| pH: | 2,7 - 3,3 |  |
| Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως: | Θερμοκρασία αποσύνθεσης: 225 ºC (EU A.1) |  |
| Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης: | Aποσύνθεση πριν το σημείο τήξης. |  |
| Σημείο ανάφλεξης: | Δεν χρησιμοποιείται (Στερεός) |  |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): | Μη εύφλεκτο (EU A.10) |  |
| Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |
| Εκρηκτικές ιδιότητες: | Μή εκρηκτικό (GGVS, 1985, Γερμανία). |  |
| Οξειδωτικές ιδιότητες: | Οξειδωτικό στερεό, Κατηγορία 2, H272. |  |
| Πίεση ατμών: | < 0,00002 hPa (20ºC) ((1985) Federal Register Vol. 50 No. 188) |  |
| Σχετική πυκνότητα: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |
| Διαλυτότητα: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |
| Υδατοδιαλυτότητα: | Αργή διάλυση. τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος: 12 g/l |  |
| Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό: | 0.94 (Υπολογισμένος, KOWIN v1.67) |  |
| Ιξώδες: | Δεν χρησιμοποιείται (Στερεός). |  |
| Πυκνότητα ατμών: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |
| Ταχύτητα εξάτμισης: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης: | 225 ºC |  |
| 9.2. Άλλες πληροφορίες |  |  |
| Οργανικό υπεροξείδιο: Δεν έχει ταξινομηθεί (βάσει της δομής) Αυτοθερμαινόμενη ουσία ή μείγμα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Πυροφορικό στερεό: Πυροφορικό στερεό: Δεν έχει ταξινομηθεί. Η ουσία είναι γνωστό ότι είναι σταθερά σε θερμοκρασία δωματίου για παρατεταμένες χρονικές περιόδους Ουσία ή μείγμα που διαβρώνει τα μέταλλα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Ουσία ή μείγμα που όταν έρθει σε επαφή με το νερό εκλύει εύφλεκτο αέριο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ |  |  |
| 10.1. Δραστικότητα |  |  |
| Βλέπε στην παράγραφο 10.5. |  |  |
| 10.2. Χημική σταθερότητα |  |  |
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |  |
| 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων |  |  |
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |  |
| 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν |  |  |
| Προστετέψτε από την υγρασία. Μν ξεπερνάται τους 50 °Cβαθμούς. |  |  |
| 10.5. Μη συμβατά υλικά |  |  |
| Μεταλλο, νερο, οξειδωτικη (ές) ουσία, αναγωγικο(ά) μέσο(α), οξυ, αλκάλια, άζωτο, άλατα αμμωνίου, ουρία, αμινες, τεταρτοταγη παράγωγα αμμωνίου, λαδι, λιπος, υπεροξειδια, κατιονικα τασιενεργά. |  |  |
| 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης |  |  |
| Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μη συμβατά υλικά. Αποσύνθεση με την παραγωγή: θερμότητα, τριχλωριούχου αζώτου, οξείδια χλώριο… |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |  |  |
| 11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις |  |  |
| 11.2. Οξείες επιπτώσεις (οξεία τοξικότητα, ερεθισμός και διαβρωτικότητα) |  |  |
| 11.2.1. LD50 από του στόματος: | Μίγμα: Οξεία τοξικότητα (Από του στόματος), Κατηγορία 4: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): 787 - 868 mg / kg σωματικού βάρους (αρουραίος, αρσενικό/θηλυκός) (EPA OPP 81-1) |  |
| 11.2.2. LD50 από του δέρματος: | Μίγμα: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): > 2000 mg / kg σωματικού βάρους (κουνέλι, αρσενικό/θηλυκός) (EPA OPP 81-2) |  |
| 11.2.3. LC50 sissehingamisel: | Μίγμα: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): 0.09 -0.29 mg/L (αρουραίος, αρσενικό/θηλυκός, Συμπαγές εκκνέφωμα (αέριο νέφος).) (OECD 403) Χαμηλή μεταβλητότητα και καταμονη μεγέθους σωματιδίων: <1% της ουσίας που είναι στην περιοχή αναπνεύσιμου μεγέθους. |  |
| 11.2.4. Διάβρωση / ερεθισμό του δέρματος: | Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): Καυστικό (κουνέλι) (24 ώρες) (EPA OPP 81-5) |  |
| 11.2.5. Σοβαρές βλάβες των ματιών / ερεθισμός: | Μίγμα: Είναι περιέχει > 3% της ουσίας που έχει ταξινομηθεί ως Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1, H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Θειικό αργίλιο: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1, H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): Καυστικό (κουνέλι) (FDA 16 CFR §1500.42) |  |
| 11.2.6. Ειδικές τοξικότητα στα όργανα-στόχους - και μόνη έκθεση: | Μίγμα: Είναι περιέχει > 20% της ουσίας που έχει ταξινομηθεί ως Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3, H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): Κατηγορία κινδύνου 3: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. |  |
| 11.3. ευαισθητοποίηση |  |  |
| Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Ευαισθητοποίηση του δέρματος: Δεν υπάρχει κίνδυνος ευαισθητοποίησης (ινδικό χοιρίδιο) (OECD 406) |  |  |
| 11.4. τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης |  |  |
| Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. NOAEL: s-τριαζινοτριόνη, μονονάτριο άλας; 4000 ppm: 521 mMg/kg BΣ/ημέρα (αρουραίος, αρσενικό), 717 mMg/kg BΣ/ημέρα (αρουραίος, θηλυκός) (59 ημέρες) NOAEL: διχλωρο-s-τριαζινοτριόνη νάτριο διένυδρο; 1200 ppm; 115 mMg/kg BΣ/ημέρα (αρουραίος, αρσενικό), 178 mMg/kg BΣ/ημέρα (αρουραίος, θηλυκός) (59 ημέρες) NOAEL: Τριχλωρο-s-τριαζινοτριόνη; 1200 ppm: 114 mMg/kg BΣ/ημέρα (αρουραίος, αρσενικό): 151 mMg/kg BΣ/ημέρα (αρουραίος, θηλυκός) (59 ημέρες) |  |  |
| 11.5. Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή) |  |  |
| Μίγμα: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): Καρκινογένεση: Σύμφωνα με υπάρχοντα στοιχεία, η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια. Αρνητικό (αρουραίος αρσενικό και θηλυκός; 104 εβδομάδα; Κυανουρικό οξύ, άλας μονονάτριο, μονοϋδρική) (Μέθοδος UE B33) Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων: Σύμφωνα με υπάρχοντα στοιχεία, η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια. Τοπικές μεταλλάξεις σε μικρο-οργανισμούς (in vitro): Αρνητικό (Κυανουρικό οξύ, άλας μονονάτριο, μονοϋδρική) (EPA 163.84-1, 43 FR 37388) Τοπικές μεταλλάξεις σε κύτταρα θηλαστικών (in vitro): Αρνητικό (Κυανουρικό οξύ, άλας μονονάτριο, μονοϋδρική) (Ισοδύναμη μέθοδος UE B.17) Χρωμοσωμικές παρεκκλίσεις σε κύτταρα θηλαστικών (in vivo): Αρνητικό (αρουραίος, αρσενικό; Κυανουρικό οξύ, άλας μονονάτριο) (Ισοδύναμη μέθοδος OECD 475) Τοξικότητα στην αναπαραγωγή: Σύμφωνα με υπάρχοντα στοιχεία, η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια. Μελέτη τριών γενεών (αρουραίος, Κυανουρικό οξύ, άλας μονονάτριο): NOAEL P: 470 - 950 mg/kg BΣ NOAEL F1: 500 - 910 mg/kg BΣ NOAEL F2: 190 – 970 mg/kg BΣ Αποτέλεσμα: αρνητικό. (Ισοδύναμη μέθοδος UE B35) Αναπτυξιακή τοξικότητα/τερατογένηση (κουνέλι, αρσενικό και θηλυκός; 29 ημέρες, Κυανουρικό οξύ, άλας μονονάτριο): NOAEL τοξικότητα στη μητέρα: > 500 mg/kg BΣ NOAEL Τοξικότητας σε έμβρυα: 500 mg/kg BΣ Αποτέλεσμα: αρνητικό. (US EPA 83-1 Ισοδύναμη μέθοδος UE B31) Τοξικότητα στην αναπαραγωγή — επιδράσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας: Αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη. |  |  |
| 11.6. Αναρρόφησης επικινδυνότητας |  |  |
| Κανένα στοιχείο του κινδύνου φιλοδοξίας |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |  |  |
| 12.1. Τοξικότητα |  |  |
| Οξεία τοξικότητα σε ψάρια |  |  |
| LC50: | Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): Όντα: Salmo gairdneri. 0.24 mg/l (96 ώρες; γλυκού νερού; στατικό σύστημα) (EPA OTS 797.1400) Όντα: Lepomis macrochirus. 0.23 mg/l (96 ώρες; γλυκού νερού; στατικό σύστημα) (Committee on Methods for Toxicity Tests with Aquatic Organisms, 1975) |  |
| Χρόνια τοξικότητα σε ψάρια |  |  |
| NOEC: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |
| Οξεία τοξικότητα στα καρκινοειδή |  |  |
| EC50: | Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): Όντα: Daphnia magna. 0.21 mg/l (48 ώρες; στατικό σύστημα) (Methods for Acute Toxicity Tests with Fish, Macroinvertebrates and Amphibians. EPA, 1975) Όντα: Daphnia magna. 0.17 mg/l (48 ώρες; στατικό σύστημα) (ASTM's Proposed standard practice for conducting static acute toxicity tests with aquatic organisms, 1975) |  |
| Χρόνια τοξικότητα σε μαλακόστρακων |  |  |
| NOEC: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |
| Οξεία τοξικότητα για τα φύκια και άλλα υδρόβια φυτά |  |  |
| EC50: | Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): Όντα: Chlorella pyrenoidosa, Euglena gracilis και Scenedesmus obliguus. CE90: 0.5 mg/l (3 ώρες; βιομάζα) NOEC < 0.5 mg/l (3 ώρες; βιομάζα) (Μέθοδος ASTM τροποποιημένα E645-85) |  |
| Τοξικότητα δεδομένα μικρο-και μακρο-οργανισμοί του εδάφους και άλλους περιβαλλοντικά ευαίσθητους οργανισμούς, όπως τα πουλιά τις μέλισσες και τα φυτά |  |  |
| Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): Θνησιμότητα όντα: Colinnus virginianus LC50: 1647 ppm (8 ημέρες) (EPA, E 71-1) Θνησιμότητα όντα: Anas platyrhynchas LC50 > 5000 ppm (8 ημέρες) (EPA, E 71-2) |  |  |
| 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης |  |  |
| Εύκολα βιοαποικοδομήσιμη: | Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): Βιολογική αποσύνθεση (αερόβιο): 2 %; 28 ημέρες (O2 κατανάλωση) (OECD 301 D) |  |
| Άλλες σχετικές πληροφορίες: | Το ATCC υδρολύει γρήγορα σε υποχλωριώδες οξύ (HOCl) και κυανουρικό οξύ (CYA) κατά την επαφή με το νερό. Καθ’ όσον το διαθέσιμο ελεύθερο χλώριο μειώνεται από την αντίδραση με διάφορες ακαθαρσίες στο νερό μετατρέπεται σε ιόντα χλωρίου και το πρόσθετο ελεύθερο χλώριο απελευθερώνεται από τα χλωριωμένα ισοκυανουρικά σε διάλυμα. Εφόσονς ελαττωθεί όλο το χλώριο, τα σταθερά προϊόντα της αντίδρασης είναι το κυανουρικό οξύ ή τα άλατα του ή τα άλατα χλωριδίου. Το κυανουρικό οξύ ελαττώνεται εύκολα υπό την άφθονη ποικιλία φυσικών συνθηκών και δεν είναι τοξικό. Επομένως έχει αποδειχθεί ότι το κυανουρικό οξύ (CYA) ελαττώνεται σε φυσικές συνθήκες. |  |
| 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης |  |  |
| Πειραματική BCF: | Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Υπολογισμένος: 3.12 (BCF v2.17) |  |
| Log Pow: | Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (TCCA): Υπολογισμένος: 0.94 (KOWIN v1.67) |  |
| 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος |  |  |
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |  |
| 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ |  |  |
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |  |
| 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις |  |  |
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |  |  |
| 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων |  |  |
| Βλέπε στην παράγραφο 10.5. Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών. - Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ. - Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. - 2001/118/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2001, για τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ |  |  |
| 14.1. IMDG (θαλάσσιες μεταφορές) |  |  |
| 14.1.1 Ο αριθμός ΟΗΕ | UN 2468 |  |
| 14.1.2 Η κλάση | 5.1 | Επιγραφή: 5.1 |
| 14.1.3 Η οικεία ονομασία αποστολής | Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος, ξηρό. |  |
| 14.1.4 Η ομάδα συσκευασίας | II |  |
| 14.1.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι | Επικίνδυνο για το περιβάλλον | Επιγραφή: |
| 14.2. ADR/RID (οδικές μεταφορέςσιδηροδρομικές μεταφορές) |  |  |
| 14.2.1 Ο αριθμός ΟΗΕ | UN 2468 |  |
| 14.2.2 Η κλάση | 5.1 | Επιγραφή: 5.1 |
| 14.2.3 Η οικεία ονομασία αποστολής | Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος, ξηρό. |  |
| 14.2.4 Η ομάδα συσκευασίας | II |  |
| 14.2.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι | Επικίνδυνο για το περιβάλλον | Επιγραφή: |
| 14.3. ICAO / IATA (αεροπορικές μεταφορές) |  |  |
| 14.3.1 Ο αριθμός ΟΗΕ | UN 2468 |  |
| 14.3.2 Η κλάση | 5.1 | Επιγραφή: 5.1 |
| 14.3.3 Η οικεία ονομασία αποστολής | Τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος, ξηρό. |  |
| 14.3.4 Η ομάδα συσκευασίας | II |  |
| 14.3.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι | Επικίνδυνο για το περιβάλλον | Επιγραφή: |
| 14.4. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη |  |  |
| ADR, RID, IMDG, ICAO / IATA. |  |  |
| 14.5. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και του κώδικα IBC |  |  |
| Δεν χρησιμοποιείται. |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ |  |  |
| 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα |  |  |
| Οδηγία 96/82/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες. Προσέξτε την οδηγία 98/24/ΕΕ για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων από τον κίνδυνο χημικών ουσιών στο χώρο εργασίας. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012 , σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων. |  |  |
| 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας |  |  |
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. |  |  |
| ##### ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |  |  |
| Αναθεώρηση 02: Ενημερώστε το αρχείο, σύμφωνα με το ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/830 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 28ης Μαΐου 2015για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Αναθεώρηση 03: Ενημέρωση του σύνθεση και την ταξινόμηση. Υγιεινής εγκρίσεις: ΠΡΟΪΟΝ; ΕΓΚΡΙΣΗ No.. Isodelsa TA; 09-60/70-0248 (λήγει 10/06/2014). Pisipur TA 200 g; 09-60/70-0219 (λήγει 10/06/2014). Azuli TA 200 g; 09-60/70-0233 (λήγει 22/06/2014). Πηγές πληροφοριών για την προετοιμασία αυτού του MSDS: - HANDBOOK OF REACTIVE CHEMICALS HAZARDS. BRETHERIC 4ª Ed. 1990 - DANGEROUS PROPERTIES INDUSTRIAL MATERIALS (TENTH EDITION) SAX - HAZARDOUS CHEMICALS DATA BOOK (2nd EDITION) G.WEIS. - IARC (International Agency for Research on Cancer). - NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). - NTP (National Toxicology Program). - ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist). - OSHA (Occupational Health and Safety Assessment) - INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). - IUCLID DATA SET Συντομογραφίες: DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις NOAEL: Eπίπεδο μη παρατήρησης δυσμενών επιδράσεων NOEC: Συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται επιπτώσεις LD50: Θανατηφόρος δόση 50%. H LD50 αντιστοιχεί στη συγκέντρωση μιας δοκιμασμένης ουσίας που προκαλεί 50% θνησιμότητα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. LC50: Θανατηφόρος συγκέντρωση 50%. H LC50 αντιστοιχεί στη συγκέντρωση μιας δοκιμασμένης ουσίας που προκαλεί 50% θνησιμότητα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. EC50: Αποτελεσματική συγκέντρωση 50%. H EC50 αντιστοιχεί στη συγκέντρωση μιας δοκιμασμένης ουσίας που προκαλεί 50% αλλαγές στην αντίδραση (π.χ. στην ανάπτυξη) κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. BCF: Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης PBT: Aνθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία (ABT) vPvB: Aκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία (αΑαB) Οι πληροφορίες σ' αυτό το έντυπο ασφάλειας ανταποκρίνονται στα μέτρα ασφαλείας του προϊόντος, όπως αυτά έχουν μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης του εντύπου. Οι πληροφορίες σας δείνουν σημεία αναφοράς για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως καθώς και για την αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά και διάθεση. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση προσθήκης άλλων υλικών στο προϊόν ή σε περίπτωση επεξεργασίας του προϊόντος, οι πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης δεν μπορούν να μεταφερθούν έτσι απλά στο νέο προϊόν. ERCROS S.A Κεντρικά γραφεία: Avda Diagonal 595 08014 Barcelona Tel: (+34) 934 393 009 Fax: (+34) 934 874 058 Εργοστάσιο: Sabiñánigo (HUESCA) Serrablo 102 22600 Sabiñánigo (Huesca) Tel.: (+34) 974 48 06 00 Fax: (+34) 974 49 80 06 |